Załącznik 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z termomodernizacją budynku świetlicy w Przysowych zlokalizowanej na dz. nr ewid. 32 w Przysowych, obręb 0037 Przysowy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Koszty kwalifikowane:

  - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 15 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego;

  - ocieplenie cokołu styropianem o gr. 10 cm wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,

  - ocieplenie stropu budynku na strychu nieogrzewanym wełną mineralną o gr. 25 cm,

  - wymiana drzwi wewnętrznych między nieogrzewanym strychem a pomieszczeniem ogrzewanym  wraz z robotami towarzyszącymi;

  - wymiana okien starego typu w budynku na okna PVC  wraz z robotami towarzyszącymi,

  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku,

  - wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

  - wykonanie obróbek blacharskich,

  - wykonanie daszków nad wejściami,

  - wymiana istniejącego orynnowania budynku,

  - prace odtworzeniowe wokół budynku,

  - prace odtworzeniowe i wykończeniowe na elewacji,

  - rozbiórka i wykonanie schodów z poręczą ze stali nierdzewnej,

  - montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp z falownikami i osprzętem, 22 moduły o mocy 450W każdy,

  - montaż inwertera,

  - montaż automatycznego rozłącznika DC,

  - montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,

  - prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,

  - wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,

  - uruchomienie inwertera,

  - wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku,

  - montaż pompy ciepła powietrze woda o mocy 15kW,

  - wykonanie instalacji odgromowej uwzględniając nowo montowane urządzenia,

  - montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną  stanowiącą część dokumentacji projektowej,

Koszty niekwalifikowane:

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku świetlicy.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ, obejmująca w szczególności:

- Przedmiary robót  w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Przysowych”, (przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę),

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej  zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy w Przysowych”, określające wymagania techniczne, jakościowe i zasady odbioru robót,

- Projekt architektoniczno-budowlany „Termomodernizacja budynku świetlicy w Przysowych”,  działka nr 32, obręb 0037 Przysowy, gmina Chorzele, opracowany w sierpniu 2024 r. przez mgr inż. arch. Piotr Młodzianowski;

- Projekt budowlany branży sanitarnej przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku świetlicy w Przysowych” opracowany w 2024 r. przez inż. Pawła Brzozowego;

- Projekt budowlany instalacji elektrycznej dla potrzeb termomodernizacji budynku świetlicy w Przysowych, opracowany w sierpniu 2024 r., przez mgr inż. Roberta Mikołajczyka;

- Opinia ornitologiczna dotycząca budynku świetlicy w Przysowych, określająca zakres niezbędnych działań kompensacyjnych i ochronnych (w tym lokalizację budek lęgowych dla ptaków).

Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

- wykonanie robót budowlanych;

- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej (jeśli dotyczy);

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia;

- wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.);

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;

- zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej wykonaniem;

- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentu.

- Zakres robót branży budowlanej

Zakres prac objętych projektem w branży budowlanej:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o gr. 15 cm.

2. Ocieplenie stropu budynku na strychu nieogrzewanym wełną mineralną o gr. 25 cm.

3. Wymiana okien drewnianych starego typu w budynku na PVC o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K).

4. Wymiana drzwi wewnętrznych miedzy nieogrzewanym strychem, a pomieszczeniem ogrzewanym starego typu w budynku na aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m2K).

Ponadto w celu właściwego i kompletnego wykonania zadania należy wykonać następujący zakres prac:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku,

- wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wymiana rur spustowych, rynien,

- prace odtworzeniowe wokół budynku,

- prace odtworzeniowe i wykończeniowe na elewacji,

- odtworzenie rozebranych schodów, wykonanie podjazdu terenowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia na świetlicę.

I.1 Rozebranie podjazdów betonowych i schodów zewnętrznych

- Burzenie nawierzchni betonowej na zewnątrz budynku -Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 20-30 cm

przy użyciu młotów pneumatycznych.

- Cięcie podestów i schodów zewnętrznych  - Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia – posadzka,

- Burzenie podestów i schodów zewnętrznych – Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych,

- Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km;

I.2 Docieplenie strefy cokołowej ze ściankami fundamentowymi

- Odkopanie ścianek fundamentowych- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II). Przyjęto szerokość wykopu przyściennego =1,00m i głębokość do 1,00m;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m;

- Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III;

- Oczyszczenie ściany fundamentowej - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Przyjęto wysokość ściany fundamentowej z cokołem =1,2 m;

- Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane;

- Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie;

- Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo;

- Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej. Przyjęto zastosowanie folii kubełkowej szer. 1,00m;

- Listwa dociskowa do folii kubełkowej. Analogia do: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach (strefa cokołowa). Przyjęto uśrednioną wysokość strefy cokołowej h=0,50m;

- Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach w strefie cokołowej H śr.=0,50m. Przyjęto uśrednioną wysokość strefy cokołowej h=0,50m;

I.3 Opaska z kostki chodnikowej wokół budynku

- Ława pod obrzeża betonowe, analogia do: ławy pod krawężniki betonowej zwykłej;

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej;

- Rekultywacja terenu na szerokość do 2 m wokół budynku, po robotach budowlanych - Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem;

I.4 Obróbki blacharskie

- Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej,

- Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku;

- Montaż rur spustowych o śr. 100 mm;

- Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku;

- Rynny dachowe z blachy powlekanej analogia do: PCW łączone na klej - półokrągłe o śr. do 125 mm;

- Leje spustowe z blachy powlekanej, analogia do: Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe;

- Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem;

- Podbitka okapu z blachy powlekanej trapezowej T8. Analogia do: Okładzina z elementów winylowych;

- Listwy do podbitki. Analogia do: Okładzina z elementów winylowych - dodatek za montaż listew;

- Aluminiowe daszki nad drzwiami – demontaż;

- Aluminiowe daszki nad drzwiami;

I.5 Docieplenie ścian zewnętrznych

- Oczyszczenie i zmycie podłoża;

- Próba przyczepności termoizolacji;

- Montaż listwy początkowej;

- Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach;

- Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego na całej wysokości ścian parteru H=4,00 m;

- Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach;

- Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach;

- Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ościeżach;

- Montaż taśmy uszczelniającej;

- Montaż listwy do ościeży;

- Zabezpieczenie okien i drzwi folią;

- Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m;

- Osłony z siatki na rusztowaniach;

- Czas pracy rusztowań grupy 1;

I.6 Izolacja stropu nad parterem

- Folia PE na stropie, analogia do: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.;

- Izolacja termiczna stropu nad parterem. Pierwsza warstwa z wełny mineralnej gr. 15 cm (lambda max 0,036 W/mK). Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa;

- Izolacja termiczna stropu nad parterem. Druga warstwa z wełny mineralnej gr. 10 cm (lambda max 0,036W/mK). Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa;

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - między krokwami na murłacie;

- Podłoga na strychu z płyt wiórowych gr. 22 mm w części nad zapleczem kuchennym, analogia do: Ślepa podłoga z płyt wiórowych;

- Konstrukcja podłogi technicznej na poddaszu. Przyjęto pierwszą warstwę belek 8x15 cm co 1,20 m (10 rzędów belek). Analogia do: Stropy drewniane - podciągi złożone z dwóch belek stropowych o wys. do 160 mm;

- Konstrukcja podłogi technicznej na poddaszu. Przyjęto drugą warstwę belek 12x10 cm, rozstaw średnio co 1,25 m (8 rzędów belek), analogia do: Stropy drewniane - podciągi złożone z dwóch belek stropowych o wys. do 160 mm;

- Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach kolankowych na strychu;

- Wykonanie warstwy zbrojonej na ściankach kolankowych na strychu;

I.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

  - Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2- 1 szt.;

  - Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okno na poddaszu w ścianie szczytowej – 1 szt.;

  - Obsadzenie prefabrykowanych parapetów o długości do 1 m;

  - Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych o długości ponad 1 m;

  - Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku;

  - Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej. Analogia do: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej;

  - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - skrzydło wypełnione panelami termicznymi analogia do drzwi ze szkłem 3 szybowym Umax 1,3W/m2K - drzwi na strych 0,80 * 2,00;

I.8 Schody zewnętrzne z poręczą ze stali nierdzewnej

- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II); Przyjęto wykopy pod ścianki boczne schodów, o ścianach pionowych, Szerokość wykopu =1,00m i głębokość do

1,10m;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m;

- Wypełnienie kruszywem przestrzeni między ściankami bocznymi schodów. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym;

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu;

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm;

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Ława pod obrzeża jako podstopnice, analogia do: Ława pod krawężniki betonowa z oporem;

- Podstopnice schodów zewnętrznych z obrzeży betonowych. Analogia do: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

- Balustrada na schodach zewnętrznych - Poręcze do schodów stalowych;

- Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej jak z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik przed elewacją frontową o szerokości do 1,50 m;

I.9 Podjazd dla niepełnosprawnych (wejście główne) KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm;

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II;

- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m;

- Wypełnienie kruszywem przestrzeni między ściankami bocznymi pochylni i przyległych schodów. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym;

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu;

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm;

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- Ława pod obrzeża jako krawędzie podjazdu, analogia do: Ława pod krawężniki betonowa z oporem;

- Krawędzie podjazdu z obrzeży betonowych analogia do: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

- Zakres robót branży elektrycznej

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp na budynku świetlicy

zlokalizowanym na działce nr 32; obręb: 0037 Przysowy z przyłączem energetycznym.

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje montaż urządzeń technicznych w postaci systemowych konstrukcji wsporczych na dachu budynku do montażu modułów fotowoltaicznych, falownika, rozdzielnicy prądu stałego, automatycznego rozłącznika DC, wykonania wewnętrznej linii zasilającej.

Projektowany system fotowoltaiczny ma służyć do produkcji i przesyłania energii elektrycznej do istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja typu on-grid). Umożliwi również wyprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej przez mikro instalację energii do sieci energetycznej.

Instalacja ma składać się z paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych, okablowania prądu stałego, inwertera oraz układu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji odbiorczej i tym samym do sieci elektroenergetycznej 0,4 kV obejmującego okablowanie prądu przemiennego wraz z instalacją wyrównawczą, systemu montażowego i wymaganymi zabezpieczeniami po stronie DC i AC. Projektuje się instalację o mocy szczytowej 9,9 kWp. Wszystkie moduły będą łączone w dwa łańcuchy/ 2 stringi. W obrębie łańcucha wszystkie moduły będą między sobą połączone szeregowo, łącznie 22 szt. Instalacja fotowoltaiczna zostanie umieszczona na dachu budynku poprzez dedykowany system montażu na dachu budynku pod kątem 35 st. skierowanych na stronę SE. Moc pojedynczego modułu dobrano o mocy 450 W. Dobrano inwerter o mocy 10 kW /dwa stringi.

Podstawowe roboty budowlano-montażowe:

- montaż modułów fotowoltaicznych w miejscu niezacienianym przez żadne obiekty w skali całego roku, z wykorzystaniem systemowych zestawów montażowych z uwzględnieniem części rysunkowej opracowania. Należy zastosować optymalny kąt pochylenia panelu niezmienny dla ekspozycji modułów fotowoltaicznych w ciągu całego roku oraz ustawienie panelu możliwie w kierunku południowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w zakresie od -10° do +10,

- montaż inwertera,

- montaż automatycznego rozłącznika DC,

- montaż zabezpieczeń w rozdzielnicach,

- prowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych,

- wykonanie wpięcia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku,

- uruchomienie inwertera,

- poinformowanie użytkownika o zasadach bezpieczeństwa i prawidłowej obsłudze instalacji oraz przekazanie instrukcji urządzeń w języku polskim.

II.1 Instalacja fotowoltaiczna

    - Układanie rur PCV o średnicy 25 mm;

    - Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur – przewód Lgy 16 mm2;

    - Układanie przewodów DC H1Z2Z2-K 4 mm2;

    - Układanie kabli wewnętrznej linii zasilającej Ynky 5x10 mm2;

    - Układanie kabli zasilania inwertera YnKY 5x6 mm2;

    - Montaż rozdzielnic - rozdzielnica główna z PWP;

    - Montaż automatycznego rozłącznika DC;

    - Montaż rozdzielnic przekaźnikowych i nastawczych - złącze pomiarowe;

    - Montaż skrzynek połączeniowych z ochroną;

    - Układanie kabli zasilania pompy ciepła YnKY 5x4 mm2;

    - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych;

    - Przewody kabelkowe podtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 – przewód YDY 3x1,5 mm2;

    - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm;

    - Wykonanie pasów tynku pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi;

    - Montaż elementów konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych;

    - Montaż paneli fotowoltaicznych 450W;

    - Montaż inwertera trójfazowego - 2 łańcuchy 10kW;

    - Montaż szyny wyrównawczej LSW;

    - Montaż głównej szyny wyrównawczej GSW;

    - Przewody uziemiające i wyrównawcze - ułożenie bednarki 30x4 mm;

    - Szpilka uziomowa fi 16 3 m;

    - Złącza kontrolne;

    - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania - pomiar pierwszy;

    - Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania - dodatek za każdy następny pomiar;

    - Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

    - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy);

    - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - dodatek za każdy następny pomiar;

    - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego;

    - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przewodów obwodu 3-fazowego; pomiar pierwszy;

UWAGI:

  - Szacunkowe obciążenie połaci panelami dachowymi wraz ze stelażem nie powinno przekroczyć 10 kg/m2 połaci.

  - Z uwagi na fakt, że konstrukcja więźby była zaprojektowana dla obiektu bez uwzględniania dodatkowych instalacji dachowych zaleca się, aby Wykonawca w toku prac sprawdził stan konstrukcji więźby. W przypadku stwierdzenia konieczności wzmocnienia konstrukcji w celu zapewnienia jej odpowiedniej nośności i sztywności, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac wzmacniających zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

  - W zakresie instalacji odgromowej Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania instalacji odgromowej całego obiektu uwzględniając nowo montowane urządzenia;

- wykonania badań i pomiarów powykonawczych.

- w związku z małym odstępem izolacyjnym między pokryciem dachowym z blachy a panelami instalacji PV należy wykonać połączenie uziemiające między blachą a modułami fotowoltaicznymi.

- Zakres robót branży sanitarnej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych na potrzeby projektowanej termomodernizacji budynku świetlicy w Przysowych zlokalizowanego na dz. nr ewid. 32 w Przysowach, obręb 0037 Przysowy. Projekt obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. zasilającej grzejniki oraz montaż pompy ciepła. Zapotrzebowanie na ciepło wynika z audytu energetycznego opracowanego w XI 2022 r. Całkowita moc instalacji c.o.: 14,4 [kW].

Na potrzeby ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano instalację grzewczą o parametrach czynnika grzewczego 55/45 st. C, wodną, pompową, w systemie zamkniętym, zasilaną z projektowanej pompy ciepła powietrze - woda, typu monoblok o mocy 15 kW. Dla pokrycia strat ciepła projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podł. bocznym. W miejscu przechodzenia rur przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o średnicy pozwalającej na swobodne rozszerzanie się rurociągów. Zakończenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnią ścian lub sufitów, a w przypadku podłóg będą wystawać na odległość min. 3 cm. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia. Rurociągi należy zamocować do przegród za pomocą podpór lub jarzm o końcówkach zakotwionych, łatwych do demontażu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. Ilość tych podpór musi być taka, aby nie powstały jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugięcia.

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy instalacji powinny zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

III.1 Technologia instalacji powietrznej pompy ciepła

    - Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu);

    - Wspornik do montażu elementów jednostki zewnętrznej;

    - Montaż jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła z modułem hydraulicznym, dostarczanej w całości o masie do 200 kg;

    - Zasobnik buforowy stojący współpracujący z pompą ciepła powietrzno/wodną, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 300 dm3;

    - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm;

    - Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.;

    - Zabezpieczenie otworu masą ognioochronną;

    - Naczynia wzbiorcze przeponowe;

    - Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm;

    - Automatyczny zawór do napełniania instalacji c.o. dn 15 mm;

    - Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm;

    - Termomanometry techniczne; śr. nom. 15 mm;

    - Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm;

    - Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm;

    - Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm;

    - Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 25 mm;

    - Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm;

    - Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania;

    - Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 18 mm - metodą zaprasowywania;

    - Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 22 mm - metodą zaprasowywania;

    - Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 28 mm - metodą zaprasowywania;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 15mm - o jednym zaprasowaniu;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22mm - o jednym zaprasowaniu;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28mm - o jednym zaprasowaniu;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 18mm - o dwóch zaprasowaniach;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 22mm - o dwóch zaprasowaniach;

    - Montaż kształtek na rurociągach o średnicy zewnętrznej 28 mm - o dwóch zaprasowaniach;

    - Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - z podłączeniem bocznym;

      - grzejniki stalowe 600/600 trzypłytowe z kompletem zawieszeń – 2 szt.;

      - grzejniki stalowe 600/700 trzypłytowe z kompletem zawieszeń – 1 szt.;

      - grzejniki stalowe 600/900 trzypłytowe z kompletem zawieszeń – 1 szt.;

      - grzejniki stalowe 600/1200 trzypłytowe z kompletem zawieszeń – 8 szt.;

    - Zestawy grzejnikowe z zaworami - podłączenie boczne;

    - Głowice termostatyczne - zdalnie sterowane;

    - Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 25 mm;

    - Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 25 mm;

    - Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami piankowymi PE – jednowarstwowymi gr. 20 mm;

    - Płukanie instalacji c.o.;

    - Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych. Obmiar dodatkowy - ilość prób 2;

    - Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco);

    - Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi;

- Montaż budek lęgowych dla ptaków

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania budek lęgowych dla ptaków zgodnie z opinią ornitologiczną, stanowiącą załącznik do SWZ. Zakres ten nie został ujęty w przedmiarze robót, dlatego też należy uwzględnić go w cenie oferty.

- Tablica informacyjna

- zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Treść tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym przed jej wykonaniem.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej

Przedmiot Umowy obejmuje  opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i przekazanie Zamawiającemu 2 egz. dokumentu.

- W zakres zamówienia wchodzi także:

- wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej robót i prac niezbędnych do realizacji zamówienia oraz osiągnięcia celu określonego dokumentacją, w tym uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego obiektu, pod warunkiem, że roboty te wynikają z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy lub bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu);

- za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru, wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z korzystnych dla zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej – o ile zmiana ma charakter równoważny w ramach dokumentacji i nie powoduje zmiany wynagrodzenia, terminu ani ogólnego charakteru świadczenia;

Uwaga: zmiany sposobu wykonania skutkujące koniecznością zmiany wynagrodzenia lub terminu kwalifikuje się jako roboty zamienne w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 2 Pzp i stosuje do nich pkt 5-8 poniżej;

- wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty, w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót, lecz ujęte w dokumentacji projektowej i niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie jego przedmiotu, uznaje się za objęte przedmiotem zamówienia i realizowane w ramach umowy podstawowej; są one traktowane jako roboty mieszczące się w zamówieniu podstawowym;

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz robót zamiennych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny takich robót, na zasadach określonych w umowie, oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Roboty te nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym i będą rozliczane odrębnie, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i ceny w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w niniejszym OPZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

- Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma charakter poglądowy i może stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Ewentualne błędy, pominięcia lub braki ilościowe w przedmiarze nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania całości robót wynikających z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji oraz zasad wiedzy technicznej.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz umowy stanowiącej załączniki do SWZ, jak również koszty niewymienione w dokumentacji, lecz konieczne dla prawidłowego wykonania całości zamówienia, w tym między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie placu i zaplecza budowy, zabezpieczenie majątku i bezpieczeństwa na budowie, zagospodarowanie placu budowy, ubezpieczenie budowy, opłaty środowiskowe, wywóz nadmiaru gruntu, usuwanie na własny koszt wszelkich napotkanych kolizji, obsługę geodezyjną inwestycji oraz inne niezbędne czynności.

- Wymagania dotyczące materiałów i standardów wykonania

- Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418),

− rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,

− obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) lub równoważnymi normami europejskimi.

- Każdy wyrób budowlany stosowany w robotach musi posiadać odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, a w przypadku braku obowiązku ich sporządzania – inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodności lub równoważny dokument).

- Materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta, z czytelnym oznakowaniem, datą produkcji, numerem partii oraz oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B (jeśli dotyczy).

- Wszystkie materiały izolacyjne, stolarka oraz elementy pokryć dachowych i elewacyjnych muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności dotyczące:

− współczynnika przewodzenia ciepła (λ),

− współczynnika przenikania ciepła (U),

− odporności ogniowej, paroprzepuszczalności i nasiąkliwości,

− trwałości i odporności na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały równoważne energetycznie i jakościowo, zapewniające uzyskanie co najmniej takiego samego efektu cieplnego, użytkowego i estetycznego, jaki został założony w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nieczynienia poważnych szkód środowisku” (DNSH – Do No Significant Harm), wynikającej z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

− racjonalne wykorzystanie zasobów i energii,

− ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,

− minimalizację i segregację odpadów budowlanych,

− stosowanie materiałów trwałych, nadających się do ponownego przetworzenia,

- unikanie procesów i substancji mogących powodować znaczną szkodę dla środowiska w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852.

- Materiały niespełniające wymagań jakościowych lub środowiskowych zostaną niezwłocznie usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

- UWAGA: Dokumentacja projektowa, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), została opracowana przez projektanta. Zamawiający zastrzega, że w zakresie wymagań dotyczących wyrobów budowlanych, jakości materiałów, zasad równoważności, kryteriów środowiskowych oraz zasad DNSH, obowiązują postanowienia niniejszej SWZ i projektu umowy, które mają pierwszeństwo przed treścią STWiORB.

- Kolorystyka elewacji oraz materiały systemu ociepleń

Kolorystyka elewacji została określona w dokumentacji projektowej. Ze względu na różnice technologiczne oraz odmienne palety kolorystyczne stosowane przez poszczególnych producentów systemów ociepleń, ostateczny dobór kolorów, faktur i materiałów systemowych wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót. Załączona wizualizacja ma charakter pomocniczy i poglądowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty techniczne oraz próbki materiałów proponowanych do zastosowania, zgodnych z dokumentacją projektową oraz wymaganiami określonymi w STWiORB.

- Sposób realizacji zamówienia

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia określonymi dla wykonawców robót w oparciu o dokumenty:

- Umowa z Wykonawcą robót.

- Dokumentację projektową;

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Opinia ornitologiczna dotycząca budynku remizo-świetlicy w Krukowie, określająca zakres niezbędnych działań kompensacyjnych i ochronnych (w tym lokalizację budek lęgowych dla ptaków).

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- organizacja zaplecza budowy: pomieszczenia socjalnego dla pracowników, zaplecza sanitarnego wyposażonego w przenośne toalety i pojemniki na odpady komunalne oraz miejsca składowania materiałów budowlanych, które należy zabezpieczyć przed samoistnym pyleniem;

- zapewnienie w trakcie prowadzonych robót dojść i dojazdów do posesji oraz posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji, w tym dojazdu dla służb ratowniczych;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- prowadzenia dziennika budowy,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;

- przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami technicznymi, sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zleceniami Zamawiającego nie wykraczającymi  poza ustalony zakres robót;

- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań wynikających z norm i specyfikacji technicznych,

- zatrudnienie do nadzorowania robót kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi,

- zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych do realizacji inwestycji, Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media warunkujące prawidłowe wykonawstwo robót;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów 
na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych,

- wyposażenie swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do używania na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, 
jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenu dróg, ich nawierzchni 
lub innych uszkodzonych instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.);

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej na zasadach określonych w §14 umowy;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.;

- należyte wykonanie innych czynności wynikających z bezwzględnie obowiązujących postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących Wykonawcy;

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i serwisowych oraz zapewnienie serwisu;

- udostępnienia placu budowy gestorom sieci celem wykonania przez nich robót remontowych na swoich zasobach jeżeli zajdzie taka konieczność.

- poniesienie wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z pozwolenia na prowadzenie robót oraz zobowiązań wynikających z uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii oraz tych, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w trakcie realizacji robót budowlanych,

- właściwe oznakowanie inwestycji zgodnie z zasadami oznaczania projektów Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 szczegółowo opisanymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji – w tym umieszczenia tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu oraz naklejek UE na dokumentacji i urządzeniach, link do podręcznika - https://funduszeuedlamazowsza.eu, zakładka Zasady oznaczania projektów.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, organizacyjnym, kadrowym i finansowym, a także posiada doświadczenie i zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Obowiązek zapewnienia nadzoru osób posiadających odpowiednie uprawnienia dotyczy wszystkich robót wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej lub odrębnych uprawnień zawodowych.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

UWAGA!

Kierownik budowy i pozostali kierownicy robót branżowych muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.

Korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru będzie odbywała się w języku polskim.

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przez złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu i placu budowy.