R.271.43.2026

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia:

„Zakup i montaż świetlicy kontenerowej w Opaleńcu, gmina Chorzele”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi*):

Inwestycja obejmuje dostawę, montaż oraz posadowienie budynku kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 270, obręb Opaleniec, gmina Chorzele, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres robót obejmuje również wykonanie posadzki, przyłączy oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową branży budowlanej, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, branży elektrycznej i branży sanitarnej (wykonanie instalacji wewnętrznych). Wykonanie zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych z poręczami. Zorganizowanie we własnym zakresie poboru mediów oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji zamówienia. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne należy wykonać kompleksowo zgodnie z dokumentacją.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, posiadających wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, OPZ, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca przeprowadzi wymagane próby, pomiary i badania oraz uruchomi wszystkie instalacje. Po zakończeniu robót Wykonawca przeprowadzi niezbędne odbiory techniczne oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z wymaganymi protokołami, instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi i certyfikatami zastosowanych materiałów oraz kosztorysem powykonawczym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie obiektu kompletnego, funkcjonalnego i gotowego do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa obejmuje branżę architektoniczno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną i stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiot Umowy obejmuje m.in.:

- wykonanie robót budowlanych;

- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia;

- wykonanie operatu powykonawczego zadania wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (2 egz.);

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;

I Zakres robót branży budowlanej:

Zakres prac objętych projektem w branży budowlanej:

- Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie – cokolik;

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe;

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa;

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro;

- Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3,5 m – ekstrapolacja;

- Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg;

- Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg;

- Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych;

- Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych ściennych gr. 12cm;

- Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych ściennych gr. 15cm;

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm;

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej;

- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej;

- Wyrzutnie i czerpnie dachowe o przekroju kołowym i średnicy przewodu do 200 mm (kominki wentylacyjne);

- Wyrzutnie i czerpnie ścienne o przekroju kołowym w obudowie wentylatora o średnicy przewodu do 700 mm;

- Wyrzutnie i czerpnie ścienne o przekroju kołowym w obudowie wentylatora o średnicy przewodu do 700 mm;

- Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm;

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5m2;

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2;

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - (zewnętrzne);

- Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe (zewnętrzne);

- Drzwi drewniane zespolone wzmocnione fabrycznie wykończone - (wewnętrzne);

- Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne;

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - (parapety zewnętrzne);

- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m (parapety wewnętrzne);

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm;

- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną;

- Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi korytarzowy; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 30 cm z wieszakami;

- Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3;

- Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm;

- Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit budowli - pręty żebrowane;

- Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (z pochylnią);

- Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 5;

- Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej;

- Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg;

II. Zakres robót branży elektrycznej

Zakres prac objętych projektem w branży budowlanej:

- Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III;

- Obsługa geodezyjna;

- Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II;

- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m;

- Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych;

- Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie;

- Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm;

- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy;

- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg Tablica RG+ obudowa dodatkowa multimedialna;

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych;

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych;

- Układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 3x4 zasilanie ogrzewaczy przepływowych;

- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 3x1,5;

- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym;

- Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do drewna;

- Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe;

- Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2;

- Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 podłączenie kuchni elektrycznej;

- Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane;

- Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża;

- Łączniki świecznikowe natynkowe w puszce instalacyjnej;

- Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe;

- Łączniki świecznikowe;

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2;

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2;

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym dedykowane do obwodów grzejników elektrycznych;

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne;

- Montaż instalacji przyzewowej;

- Aparaty elektryczne o masie do 30 kg Grzejniki elektryczne 500W;

- Aparaty elektryczne o masie do 30 kg Grzejniki elektryczne 1500W;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – oprawa awaryjna LED n/t 3W IP65 1h jednofunkcyjna;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED IP 65 zewnętrzna 11W 950 lm z czujnikiem ruchu;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Oprawa LED IP 54 9 W Kinkiet ścienny;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Oprawa LED 36W 4200lm IP 65 atest higeniczny;

- Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -Oprawa LED 3050lm/23W 3000K IP44 n/t;

- Oprawa LED 2650lm/18W 3000K IP44 n/t z czujnikiem ruchu;

- Oprawa LED 4600lm/45W 4000K pleksi opalowa IP20 szara;

- Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2);

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – każdy następny;

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy;

- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

- Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej;

- Montaż złączy kontrolnych z połączeniem płaskownik t-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej zbiornik;

- Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2;

- Mostki bocznikujące na rurach o śr. do 100 mm łączone na obejmy;

- Szyny połączń wyrównawczych miejscowe;

- Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III;

- Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych;

- Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie oraz uniwersalnych w instalacji uziemiającej i odgromowej;

- Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm;

III. Zakres robót branży sanitarnej

Zakres prac objętych projektem w branży budowlanej:

- Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych;

- Rura wywiewna PVC, o średnicy 160x110 mm - bud. o wysokości 8-15 m;

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym;

- Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie;

- Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym;

- Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt";

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych;

- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych;

- Kratki ściekowe w posadzce, stal nierdzewna, śr. 10cm;

- Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3;

- Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm;

- Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm;

- Zawór odcinający kulowy chrom W/Z;

- Zawór odcinający ze złączką do węża DN15;

- Zawór pisuarowy DN15;

- Zawory czerpalne chromowane o śr. nominalnej 15 mm;

- Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16-20 mm;

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaprasowywanych z izolacją 6 mm;

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaprasowywanych z izolacją 6 mm;

- Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowywanych z izolacją 6 mm;

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna);

- Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm);

- Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych.

UWAGA:

- Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w przedmiarze robót dla BRANŻY BUDOWLANEJ.

Prosimy o uwzględnienie poniższych wytycznych przy przygotowywaniu ostatecznej wyceny (oferty cenowej):

1) Pozycje WYŁĄCZONE z wyceny

Następujące pozycje przedmiarowe zostały wyłączone z zakresu zamówienia i nie należy ich wyceniać:

- Dział nr 1. FUNDAMENTY i nr 2. POSADZKI – pozycje od 1 do 13 oraz od 15 do 19 (zostały już wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie)

- Dział nr 6. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE – pozycje: 49, 50, 51, 54, 60, 61

2) Pozycje DO WYCENY (z uwzględnieniem korekty obmiarów)

W ramach Działu nr 6. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (zakres: Wykonanie zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych z poręczami), do ostatecznej wyceny należy przyjąć wyłącznie poniższe pozycje, stosując opisane korekty ilościowe (obmiarów):

| Numer pozycji | Zakres / Opis zmiany | Ilość (obmiar) do wyceny |
| --- | --- | --- |
| 48 | Korekta obmiaru | do 11,50 m³ (wyliczenie: 0,5 × 22,99) |
| 52 | Korekta obmiaru | do 22,99 m² |
| 53 | Korekta obmiaru | do 22,99 m² |

Wszystkie pozostałe elementy przedmiaru robót pozostają bez zmian.

- Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w przedmiarze robót dla BRANŻY SANITARNEJ

Prosimy o uwzględnienie poniższych wytycznych przy przygotowywaniu ostatecznej wyceny (oferty cenowej).

Pozycje WYŁĄCZONE z wyceny:

- Dział nr 2.2.1. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE – pozycje od 1 do 15 i od 39 do 49.

Informacje dodatkowe:

- Zamawiający wykonał/ wykona we własnym zakresie:

- fundamenty w postaci ław i ścian fundamentowych wraz z warstwą betonu podkładowo- wyrównawczego (tzw. chudego betonu),

- przyłącze wodociągowe,

- zewnętrzny odcinek instalacji sanitarnej z bezodpływowym szczelnym zbiornikiem ścieków o pojemności 10m3.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania utwardzeń terenu (w tym: miejsc postojowych dla samochodów osobowych).

- Wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej robót i prac niezbędnych do realizacji zamówienia oraz osiągnięcia celu określonego dokumentacją, w tym uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego obiektu, pod warunkiem, że roboty te wynikają z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy lub bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- Prace należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami oraz przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami BHP i ppoż. oraz ochronę istniejącej infrastruktury.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację dotyczącą dostarczonych urządzeń, w szczególności deklaracje zgodności producenta, certyfikaty, karty katalogowe oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa i zapisami SWZ.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru i zakresu robót do wykonania, będący dokumentem pomocniczym do umów i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w niniejszym OPZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

- Roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu).

- Wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty, w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót, lecz ujęte w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia i niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie jego przedmiotu, uznaje się za objęte przedmiotem zamówienia i realizowane w ramach umowy podstawowej; są one traktowane jako roboty mieszczące się w zamówieniu podstawowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz robót zamiennych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny takich robót, na zasadach określonych w umowie oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Roboty te nie są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym i będą rozliczane odrębnie, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakresu i ceny w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w SWZ i załączonej dokumentacji są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Każda zmiana technologii z inicjatywy Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Inwestycje są realizowane z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

- „Zakup i montaż świetlicy kontenerowej w Opaleńcu, gmina Chorzele” jest dofinansowany z programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026” w ramach zadania „Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Opaleniec”.