Załącznik 1a

FORMULARZ POMOCNICZY DO SKALKULOWANIA CENY RYCZAŁTOWEJ

| KOSZTY KWALIFIKOWANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis robót | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Roboty przygotowawcze (w tym m.in: roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, wypompowanie wody ze zbiornika, mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów i podszycia, rozbiórka ogrodzeń w sąsiedztwie projektowanego zbiornika, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek) |  |  |
| 2 | Roboty ziemne (w tym m.in. wykop zbiornika – pogłębienie istniejącego zadolenia o 1,5 -1,90 m, uformowanie nasypów skarp i zasypanie zagłębienia poza obrysem zbiornika, zakup materiału nasypowego, plantowanie dna wykopów wykonanych mechanicznie w gruntach kat. I-III, plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gruntu I-III, oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu, grunt kat. III-IV kat.) |  |  |
| 3 | Roboty umocnieniowe i wykończeniowe (w tym m.in. humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw przy grubości warstwy humusu 20 cm, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy); |  |  |
| 4 | Roboty inne (w tym m.in. rozbiórka muru oporowego, transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 8 km, umocnienie wlotu rurociągu, wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia); |  |  |
| Razem koszty kwalifikowane |  |  |  |
| KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE |  |  |  |
| 5 | Wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika (w tym m.in. wykop pod fundament ogrodzenia – rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 w gruncie kat. III-IV, cokoły betonowe 0,2x0,3 z fundamentami 0,2x0,8, montaż ogrodzenia panelowego o wys. 1,5 m, fi drutu min. 4 mm, na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 3 m obsadzanych w gniazdach cokołów, montaż bramy o wys. 1,80 m, szer. wrót 3,0 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach i furtki o wys. 1,80 m, o szer. 1 m, z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach kolor ogrodzenia do uzgodnienia z Zamawiającym). |  |  |
| Razem koszty niekwalifikowane |  |  |  |
| Razem koszty kwalifikowane i niekwalifikowane |  |  |  |

Kwoty z pozycji: razem koszty kwalifikowane i razem koszty niekwalifikowane należy przenieść do formularza oferty.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu  w formacie PDF.